Srovnání provozních nákladů:

Zadávací parametry:

Materiál: delka role 2000 mm
               průměr role 500 mm
               délka návinu 70 m
               tolerance +/- 2 mm
               hmotnost do 100 kg
               provedení jednoho řezu uprostřed role

a) Tradiční způsob dělení: (řez průběžný při převíjení z role na roli)
Nákupní cena stroje Kč 1.100.000,-

Příkon až 7 kW

Doba provedení jednoho řezu cca. 2100 sec. 
Dvou obslužné zařízení
Řez bez dutinky (nutno prořezat, oddělit dutinku ručně…tj..cca 45 s/1řez)
Kadence cca. 15 řezů za směnu (8 hod.) s použitím jednoho řezacího nože
(počítáno bez času manipulace a přípravy – maximální možná kadence)

b) Dělení pomocí paspulátoru: (otáčením materiálu a stacionárním nožem)

Nákupní cena stroje Kč 230.000,-
Příkon do 2 kW

Doba provedení 1 řezu cca. 10s

Jednoobslužné zařízení

Řez včetně dutinky (možno nastavit i bez řezu dutinky)

Kadence cca. 2500 řezů za směnu (8 hod.) s použitím jednoho řezacího nože

(počítáno bez času manipulace a přípravy – skutečná hodnota se může výrazně lišit)

________________________________________________________________________

KALKULACE:

(počítáno na provedení jednoho řezu)

Hodinová sazba pracovníka: 70 Kč/hod
Cena energií 3 kč/kW

| Druh stroje | A - tradiční | B - paspulátor | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstupní investice | 1100000.00,- | 230000.00,- | 870000.00,- |
| Cena za 1 řez | 40,- | 0.20,- | 39.80,- |
| Energie na 1 řez | 12.25,- | 0.02,- | 11.23,- |
| Provedení 1000 řezů | 52250.00,- | 220.00,- | 52030.00,- |
| Návratnost |  |  | Po provedení 4420 řezů |

Pomocné výpočty: doba řezu/mzda pracovníka: a) 0.58 hod/jeden řez tj. Kč 40,84,-/1 řez
                                                                             b) 0.0027 hod/jeden řez tj. Kč 0.20,- /1 řez 
                               energie/jeden řez: a) Kč 21,-/jednu hod tj. Kč 12,25-/1 řez
                                                             b) Kč 6,-/jednu hod tj. Kč  0.02,-/1 řez

Výpočet pouze orientační!